Измеритель ёмкости конденсаторов

Изобретатель: Воробьев Антон Сергеевич

Ленинградская обл, г. Кудрово,2023

Содержание

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………. 3

ПРИНЦИП РАБОТЫ СХЕМЫ ……………………………………………. 4

АЛГОРИТМ ПРОГРАММЫ…..…………………………………………… 5

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА …………………………………………… 6

НАГЛЯДНАЯ СХЕМА ………………………………………………………7

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА…………… ………………………………………….. 8

КОРПУС……………………………………………………………………… 9
ПРОГРАММА………………………………………………………………. 10

ИСХОДНИКИ………………………………………………………………. 11

ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………….12-13

ЛИТЕРАТУРА……………………………………………………………….14

Введение

Проблема

На данный момент в бюджетных моделях мультиметров (а именно DT830) нет функции измерения ёмкости конденсаторов, а я напомню, что эти приборы находятся в каждой лаборатории (я говорю о школьных и учебных лабораториях). А потребность в этом есть, ведь не все конденсаторы мы получаем напрямую с завода. Есть и БУ конденсаторы у которых уже подсевая емкость. Так же, во время ремонта устройства, конденсаторы на вид могут выглядеть хорошо, но ёмкость знатно просядет. Именно из-за этого и был создан мой проект.

Цель

Разработать устройство способное измерять емкость конденсаторов при минимальных финансовых затратах.

Гипотеза

Ёмкость конденсаторов напрямую не так-то просто измерить, но вероятно это можно сделать это при помощи других

Задачи

- Выбрать микроконтроллер для создания проекта

- Создать алгоритм программы

- Разработать принципиальную схему проекта

- Развести печатную плату и заказать ее

- Создать корпус в программе для 3D моделирования

- Провести измерения и вывести как точную, так и теоретическую точность прибора

Объект проекта

Измеритель емкости конденсаторов.

Принцип работы схемы

NE555P имеет свойство на выходе формировать прямоугольный сигнал при подаче спада на контакт запуска. Длина этого сигнала зависит от задающей RC-цепи, в которой один из элементов – конденсатор, является сменным, от чего и разная длина сигнала. Эту длину сигнала измеряет Ардуино нано и воспользовавшись формулой 
Формула 1. Продолжительность импульса на выходе NE555P в зависимости от RC-цепи

Можно вывести ёмкость измеряемого конденсатора
Формула 2. Выраженная ёмкость

где «Тао» - длительность сигнала в секундах, а «k» - коэффициент, который изменяется в зависимости от калибровки. После чего ардуино переводит из Фарад в микроФарады и выводит информацию на 4-х фрагментный 8-ми сегментный индикатор. {\displaystyle {\boldsymbol {\tau }}}

Алгоритм программы

Рис 1. Алгоритм программы

Перед вами алгоритм, на котором строится программа. Каждое из действий описано немного выше. Начать заново программу можно нажав на кнопку Reset, которая вынесена отдельно на плате, о которой позже.

Принципиальная и наглядная схемы

Рис 2. Принципиальная схема		Рис 3. Наглядная схема

Перед вами представлена принципиальная схема проекта. Она была создана в программе Circuit maker, исходники на которую вы можете найти в приложении. Все выводы пронумерованы портами. 
	Так же справа от нее вы видите наглядную схему проекта, созданную в программе Fritzing.
	Из схем можно увидеть, что в качестве ядра я выбрал микроконтроллер ATmega328P, более известный как платы Ардуино Нано, Уно и др. В конечном итоге я пришел к выбору платы Ардуино нано.
	На схеме не предусмотрено автономное питание устройства, но добавив связку из аккумулятора и платы зарядки литий-ионных аккумуляторов TP4056 можно сделать его полностью автономным. Та же, вы можете заметить, что 4-х фрагментный 8-ми сегментный индикатор 5461AS не имеет при себе сдвигового регистра. Сейчас хотелось бы пройтись по основным элементам. Резистор R1 нужен для подтяжки 4 ножки микросхемы NE555P к положительному полюсу питания. В противном случае микросхема будет работать не стабильно. R2 является резистором настройки. Чем точность сопротивления резистора будет выше, тем и будет выше точность прибора. R3 так же является подтягивающим резистором, но он численно на меньшее сопротивление. Это связано с тем, что помимо подтяжки этой ножки на положительное питание в цепи так же присутствует выход Ардуино, называемый Start. Теперь хотелось бы сказать пару слов и о других основных элементах данной схеме – о конденсаторах. Конденсатор C1 служит для соединения ножки с землей, что бы на нее не действовали разного рода помехи и схема работала адекватно. Конденсатор C2 и есть тот конденсатор, который вы собираетесь измерять. Диапазон значений от 1 мкФ до 9999 мкФ.

Печатная плата

Для этого проекта была создана печатная плата в программе LayOut 6 версии. Чуть ниже представлено как она выглядела при разводке


Рис. 4. Разводка печатной платы

При разводке были применены компоновочные, дизайнерские и эстетичные решения. Разный цвет проводников говорит о разных слоях платы. Именно поэтому она себя позиционирует как двуслойная, что решает, как раз компоновочные вопросы (при надобности можно перейти просто на другой слой и провести проводник там). Кнопка рядом с конденсатором создана для того, чтобы заново запускать программу без отключения питания. Так же ее форма и размер взяты не спроста. Она напрямую совместима с кнопкой Reset, находящейся на Ардуино. 
Рис. 5 и 6. Лицевая и задняя сторона платы

Корпус

Для этого проекта был создан корпус программе Creo Parametric. Она чем-то похожа на Компас 3D, но есть и свои отличия. Корпус собой представлял прямоугольник с выпирающей частью под Ардуино. Выглядел он как показано на рис. 7.
Рис. 7. Вид первой модели корпуса.

Вскоре была разработана вторая модель корпуса в программе Компас 3D
Рис. 8. Вид второй модели корпуса.

Отличительные особенности второй версии от первой в том, что он имеет утолщенные стенки (в первой модели толщина 2 мм, а во второй 4 мм.), что напрямую отражается на долговечности и износостойкости. Все модели изготовлены из ABS пластика.

Программа

Писал код я в программе Ардуино IDE, где были созданы комментарии, объясняющие за что какая команда отвечает.

Настройки
• PWMPIN – порт ардуино, на который подключен выход с NE555P (так как плата разведена, а значит, что этот контакт будет постоянным, то трогать это не нужно).

• ZAPUSK – порт ардуино, на который подключен вход с NE555P (так как плата разведена, а значит, что этот контакт будет постоянным, то трогать это не нужно).

• SPEEDSERIAL – скорость передачи информации (в Бодах) по Serial. Нужно для отладки.

• pinDISPLAYsigment[]{*Пины*} – переменная типа byte, нужна для хранения пинов, отвечающих за выведения каждого сегмента на циферблат. В фигурных скобках надо указать последовательность из восьми цифр, как и задаются значения сегментов от A до Dp (в приложении есть более подробная картинка, показывающая деления сегментов).

• pinDISPLAYfrogment[]{*Пины*} – переменная типа byte, нужна для хранения пинов, отвечающих за выведения каждого фрагмента на циферблат. В фигурных скобках надо указать последовательность из цифр, как и задаются значения сегментов от A до Dp (в приложении есть более подробная картинка, показывающая деления сегментов).   

• ROm – переменная типа int (16-битовое число). Нужна, что бы хранить значение сопротивления резистора R2

Исходники

- Печатная плата:                                2. Наглядная схема:

3. Корпус:					 4. Прошивка:

Приложение

Принципиальная схема

Наглядная схема

Печатная плата

Литература

Моя статья на tehnopage про первую версию измерителя ёмкости:
https://tehnopage.ru/izmeritel-jomkosti-na-arduino

Урок по первому подключению ардуино (Alex Gyver): 
https://alexgyver.ru/arduino-first/

Книга про расчёт электрической ёмкости:
https://booktech.ru/books/elektrotehnika/232-raschet-elektricheskoy-emkosti-1981-yuya-iossel.html